Najważniejsze  informacje dotyczące przekazywania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne  do utylizacji :

PAMIĘTAJ !!!    NIGDY NIE WYLEWAJ ODPADÓW CHEMICZNYCH DO KANALIZACJI  !!!

Wstęp:

Poniższe procedury omawiają zasady postępowania z odpadami chemicznymi  w postaci chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych zawierających substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych oraz z rozpuszczalnikami  i mieszaninami  rozpuszczalników.

Zbieranie i gromadzenie odpadów chemicznych musi być prowadzone z zachowaniem zasad bhp i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest ich przygotowanie aby nie powodowały zagrożenia podczas przyjmowania i przechowywania  w magazynie odpadów.

Sposób postępowania z odpadami:

- Ustalenie  kodu odpadu * zgodnie z katalogiem odpadów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

/ Odpady niebezpieczne w katalogu odpadów  są  oznakowane indeksem górnym w postaci

„ * ” przy kodzie odpadu/.

Katalog dostępny na stronie Instytutu w zakładce – INSTYTUT →  DOKUMENTY → PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI w IMDiK  . http://www.imdik.pan.pl/pl/instytut-pan/dokumenty/procedury-postepowania-z-odpadami-w-imdik

- Odpady powinny być zbierane w oryginalnych pojemnikach, opakowaniach producentów

lub kanistrach posiadających  certyfikaty świadczące o możliwości przechowywania w nich agresywnych produktów chemicznych ( dostępne w magazynie).

Z magazynu można również ( nieodpłatnie ) pobrać  kanistry, które pierwotnie wykorzystywane  były  do przechowywania środków i preparatów  przeznaczonych  do utrzymania czystości .

- Opakowania  po odczynnikach , które zostały wykorzystane jako pojemniki do odpadów,   powinny być umieszczone w kartonach lub w kubełkach  dostępnych w magazynie p. A004. Pojemniki   należy oddzielać  separatorami ( przekładkami) np. ligniną, folią bąbelkową  lub zwykłym  papierem  i  należy umieścić na opakowaniu  opis zawierający :

- kod odpadu

- ilość/wagę wraz z opakowaniem

- nazwę Zakładu/ Instytutu

- datę zamknięcia odpadu

- Do Działu Adm. – Gosp. p. A001 należy przekazać pisemne zlecenie**  utylizacji odpadu w treści podając :

- kod odpadu

- ilość/wagę wraz z opakowaniem

- nazwę Zakładu

- datę zamknięcia odpadu

- źródło finansowania kosztów utylizacji  odpadu

- podpis kierownika Zakładu

(Koszt utylizacji  1 kg odpadów wynosi  3,70 zł. ( netto )-  dane aktualne na dzień 01.02.2016 r.)

- Puste opakowania szklane po odczynnikach  można wyrzucić do odpadów komunalnych  spełniając  określone warunki:

- Opakowania po odczynnikach muszą  być trzykrotnie umyte wodą i wysuszone na powietrzu. Jeżeli pojemniki te zawierały toksyczne lub trujące substancje to  muszą  być trzykrotnie przemyty odpowiednim rozpuszczalnikiem w którym substancje te się rozpuszczają. Roztwory po przemywaniu muszą być zebrane i traktowane jako odpady niebezpieczne. Następnie opakowanie musi być trzykrotnie przemyte wodą i wysuszone na powietrzu. Dopiero po spełnieniu tych warunków pojemnik może być wyrzucony do odpadów komunalnych.

*Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne  najczęściej wytwarzane w Instytucie możemy zakwalifikować pod  kodami:

06 01 02*- Kwas chlorowodorowy

06 03 11*- Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 04 04*- Odpady zawierające rtęć

14 06 03*- Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

16 05 06*- Chemikalia laboratoryjne i analityczne ( np. odczynniki chemiczne )zawierające substancje niebezpieczne , w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07*- Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne ( np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08*- Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne ( np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09 – Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

**Wzór zlecenia zamieszczony poniżej

ZLECENIE

PRZEKAZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ  NIEBEZPIECZNE  DO UTYLIZACJI

Data   ………………….

Dział Administracyjno- Gospodarczy

w/m

Nazwa  Zakładu  ………………………………………………………………………………………………………………

Data zamknięcia odpadu …………………………………………………………………………………………………

Kod odpadu ……………………………………………..   ilość /waga ………………………………………………..

Kod odpadu ……………………………………………..   ilość /waga ………………………………………………..

Kod odpadu ……………………………………………..   ilość /waga ………………………………………………..

Kod odpadu ……………………………………………..   ilość /waga ………………………………………………..

Kod odpadu*…………………………………………….   ilość/waga ………………………………………………….

Kod odpadu*…………………………………………….   ilość/waga ………………………………………………….

Kod odpadu*…………………………………………….   ilość/waga ………………………………………………….

Kod odpadu*…………………………………………….   ilość/waga ………………………………………………….

Źródło finansowania kosztów utylizacji ……………………………………………………………………………

Informacje dodatkowe:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

podpis i pieczątka Kierownika